Режим работы на ККМ ШТРИХ-МИНИ К

1.Подключить к ККМ блок питания, должен загореться зеленый светодиод на передней панели ККМ.

2.Включить аппарат нажав и удерживая в течение 2х секунд клавишу РЕ, на индикаторе горит (ВЫБОР), нажать 1, на индикаторе (-------), еще раз нажать 1,ИТОГ на индикаторе (0.00) касса готова к работе. С цифровой клавиатуры набрать нужную сумму (набор без точки) нажать секционную клавишу (клавиши с цифрами в кружке), нажать ИТОГ, выйдет чек.

3.Перед закрытием смены снимаем отчет по секциям. Нажать РЕ-загорится (ВЫБОР), нажать 2, затем 7, на индикаторе 01-7, нажать 2-выйдет отчет по секциям.

4.Закрытие смены. Нажать РЕ, загорится (ВЫБОР), нажать 3, затем  8, на индикаторе (Г1-5), нажать 2- идет печать отчета, на индикаторе (С-00), нажать клавишу 00.

5.Индикация текущего времени. Из режима (ВЫБОР) нажать 7, на индикаторе загорится текущее время, если смена закрыта можно сделать корректировку времени (набрать с клавиатуры последовательно 6 цифр).

6.Отключение кассы. Нажать и удерживать до звукового сигнала клавишу РЕ.

7.В целях безопасности рекомендуется в конце дня отключать сетевой адаптер от сети электропитания.

8. Если нужна контрольная лента, то необходимо нажать РЕ. Из режима (ВЫБОР), нажать 6, затем клавишу 8, нажимаем ИТОГ-на индикаторе горит Е1-9, нажимаем 5 и нажимаем ИТОГ- выходит контрольная лента.

Внимание! Гарантия не распространяется на источники питания (сетевой адаптер и аккумулятор).